C语言或Python潮流计算课程任务要求及评分标准

使用牛顿-拉夫逊进行潮流计算，可以使用极坐标、直角坐标或混合极坐标

- 自己组织潮流计算的输入文件，数据来源matpower的算例（5分）

- 采用C语言或python编写潮流计算程序，四节点系统能计算收敛、结果正确（50分）

- 能准确计算case5、case30、case118和case2383wp五个系统，计算结果正确，结果可与MATPOWER软件结果对比（不考虑移相器）（10分）

- 输出结果详尽，可参考下面的样例（10分）

- 计算速度快（5分）

- 形成设计报告，内容包括程序的设计思路、程序及说明和仿真结果分析等（10分）

- 尽可能少的调用矩阵计算库，编写规范、注释清楚。（10分）

计算系统模型和数据格式说明，可参考《MATPOWER User’s Manual》P25~28,P138~141

不提交设计报告，不得分。

输出样例：

function printpf(runtime, converged, V,bus,branch,gen)

% 输出潮流结果.

%参考例子如下

% ================================================================================

% |     System Summary                                                           |

% ================================================================================

%

% How many?                How much?              P (MW)            Q (MVAr)

% ---------------------    -------------------  -------------  -----------------

% Buses              4     Total Gen Capacity     318.0        -200.0 to 200.0

% Generators         2     Generation (actual)    504.9             297.0

% Loads              2     Load                   500.0             309.9

% Shunts             0     Shunt (inj)             -0.0               0.0

% Branches           4     Losses (I^2 * Z)         4.86             24.31

% Transformers       0     Branch Charging (inj)     -               37.2

%

%

%                           Minimum                      Maximum

%                  -------------------------  --------------------------------

% Voltage Magnitude   0.961 p.u. @ bus 3          1.000 p.u. @ bus 1

% Voltage Angle      -1.80 deg   @ bus 3          1.84 deg   @ bus 4

% P Losses (I^2*R)             -                  1.63 MW    @ line 3-4

% Q Losses (I^2*X)             -                  8.14 MVAr  @ line 3-4

%

% ================================================================================

% |     Bus Data                                                                 |

% ================================================================================

%  Bus      Voltage          Generation             Load

%   #   Mag(pu) Ang(deg)   P (MW)   Q (MVAr)   P (MW)   Q (MVAr)

% ----- ------- --------  --------  --------  --------  --------

%     1  1.000    0.000*   186.86    158.95     50.00     30.99

%     2  0.970   -0.844       -         -      170.00    105.35

%     3  0.961   -1.799       -         -      200.00    123.94

%     4  1.000    1.843    318.00    138.03     80.00     49.58

%                         --------  --------  --------  --------

%                Total:    504.86    296.98    500.00    309.86

%

% ================================================================================

% |     Branch Data                                                              |

% ================================================================================

% Brnch   From   To    From Bus Injection   To Bus Injection     Loss (I^2 * Z)

%   #     Bus    Bus    P (MW)   Q (MVAr)   P (MW)   Q (MVAr)   P (MW)   Q (MVAr)

% -----  -----  -----  --------  --------  --------  --------  --------  --------

%    1      1      2     38.58     45.98    -38.16    -53.87     0.413      2.07

%    2      1      3     98.28     81.97    -97.02    -83.09     1.267      6.34

%    3      2      4   -131.84    -51.48    133.39     51.73     1.554      7.77

%    4      3      4   -102.98    -40.85    104.61     36.72     1.628      8.14

%                                                              --------  --------

%                                                     Total:     4.862     24.31