Matlab潮流计算课程任务要求及评分标准

使用牛顿-拉夫逊进行潮流计算，可以使用极坐标、直角坐标或混合极坐标

- 完善主程序PF.m中不平衡分量计算 （10分）

- 完善主程序PF.m中更新电压部分（10分）

- 完成节点导纳矩阵的计算函数makeYbus（15分）

- 完成雅克比矩阵的计算函数makeJacob（20分）

- 完成输出函数printpf，输出结果详尽，可参考里面的样例（20分）

- 程序计算收敛，能准确计算case4、case5、case30、case118和case2383wp五个系统，计算结果正确，结果可与MATPOWER软件结果对比（不考虑移相器）

- 计算速度快（5分）

- 形成设计报告，内容包括程序的设计思路、程序及说明和仿真结果分析等（10分）

计算系统模型和数据格式说明，可参考《MATPOWER User’s Manual》P25~28,P138~141

选这一题目最高分为90分，不提交设计报告，不得分。